关于福州职业技术学院结构安全性鉴定项目

网上竞价公告

竞价编号：FJHRWJ2021004

项目名称：结构安全性鉴定项目

采 购 人：福州职业技术学院

采购方式：竞价采购

合同包总数：1

- 报名起始时间：2021年7月27日09:00:00

- 报名截止时间：2021年7月29日17:00:00

- 竞价起始时间：2021年8月03日10:00:00

- 竞价截止时间：2021年8月03日12:00:00

- 一、竞价一览表

- 采购需求

1.1标的一览表

| - 项目名称 | - 检测面积(㎡) | - 单价最高限价（元/㎡） | - 预算最高限价(元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 结构安全性 - 鉴定项目 | - 4219 | - 10 | - 42190 |
| - 注：检测费用包含现场检测费、技术服务费、交通费、管理费、税收及人工配合费用 |  |  |  |

- 1.2项目概况：

- 广达路55号电大校区综合楼系地上6层框架结构房屋，建筑总面积约为4219平方米，约始建于1994年。为了做好电大产权办理工作，根据“福州市人民政府办公厅文件办理告知单”，需要对电大校区综合楼进行结构安全性鉴定及抗震鉴定。

- 1.3检测鉴定主要内容：

- 房屋现状检测，房屋承重结构及围护结构构件使用现状及损伤状况调查、房屋倾斜及地基基础的使用现状调查、对混凝构件进行混凝土抗压强度检测、对楼板结构层厚进行检测、房屋二次装修荷载及使用荷载调查等，根据现场调查及检测结果对该房屋上部结构的承载力进行验算、分析、评级，并出具房屋结构安全性鉴定报告。

- 以上检测过程会涉及破损相应的房屋，如：装修屋及吊顶、室内或室外的混凝土、凿除被检测构件的粉刷层、钢筋保护层等。且鉴定单位不负责因检测而需对破损房屋的修复工作。

- 2.质保期：报告有效期限≥2年（从验收合格之日起算）。

- 3.服务要求：

- 3.1房屋现状调查：房屋建筑、结构平面布置核查，房屋使用功能核查（主要核查房屋的建筑、结构平面布置、填充墙体布置、柱网尺寸、开间、进深、层高及门窗洞口等布置是否符合设计图纸，核查房屋的使用功能是否符合设计图）；

- 3.2房屋承重结构及围护结构构件使用现状及损伤状况调查（主要调查房屋主要受力构件及围护结构构件是否出现明显的开裂、变形、露筋等损伤，对损伤状况记录、描述）；

- 3.3房屋倾斜及地基基础的使用现状调查（采用房屋倾斜观测结果结合基础及上部结构的现状间接判定基础是否出现明显的沉降及不均匀沉降现象）；

- 3.4对混凝构件进行混凝土抗压强度检测（主要采用回弹法检测上部承重结构构件的现龄期混凝土抗压强度，必要时采取钻芯法复核）；

- 3.5对框架柱、梁等承重结构构件进行截面尺寸、钢筋配置等扫描检测；

- 3.6对楼、屋面板板底受力钢筋配置进行扫描检测；

- 3.7房屋二次装修荷载及使用荷载调查；

- 3.8根据现场调查及检测结果对该房屋上部结构的承载力进行验算、分析、评级，并出具房屋结构安全性鉴定报告；

- 3.9该房屋所在地区抗震设防烈度为7度，尚应依据现行《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009对房屋的结构抗震承载能力进行验算并对抗震性能进行分析、评估。

- 4.验收要求：

- 4.1须根据国家、行业及地方现行的有关标准和规定的要求对采购人提供的房屋进行房屋结构安全性鉴定，根据检测结果出具符合相关规范要求的鉴定报告(每幢楼提供壹式肆份,须体现建筑安全性及抗震性相关结论)；

- 4.2检测、鉴定数据真实有效，鉴定结论作为房屋使用和加固改造的依据。

- 5.违约责任：

- 5.1交货不符合约定或存在缺陷的，成交人对所供报告与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适等，采购人可根据竞价文件、合同有关质量保证或检验、验收的规定，协商解决索赔事宜。

- 5.2采购人要求退货并解除合同的，成交人应承担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用，且还应向采购人支付合同金额5 %的违约金。

- 6.交货日期、地点：合同签订后30天内完成。

- 7、付款方式：

- 正式鉴定报告提交后，10个工作日内学校凭收讫报告、相应的发票和合同等材料以 转账 方式向供应商一次性支付100% 的鉴定款。

- 二、竞价人须知：

- 1.凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述服务的企业均可能成为合格的竞价人，须提供法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或三证合一的营业执照复印件并加盖竞价人公章。

- 2.竞价人具备建设行政主管部门颁发的合格有效的房屋安全鉴定机构资质或建设工程综合检测资质，须提供合格有效的资质证书复印件。

- 3.本项目配备的检测人员须提供竞价截止时间前6个月（不含竞价截止时间当月）内任意一个月在供应商单位缴纳的社保证明材料（社保证明应至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。

- 4.本项目配备的审核人具有高级工程师及以上资质，须提供有效证书复印件；

- 5.竞价人须在报名时承诺满足“竞价一览表”所有要求，并提供书面承诺函原件，若未提供或有负偏离，则视为无效报价。

- 6.现场勘察：

- 6.1现场踏勘时间：[2021年7月30日，上午8:30到11:30，下午14:30到17:30] (北京时间)，竞价人可在规定的勘察时间内自行前往勘察，逾期不予接待。因竞价人未进行现场勘察造成的不利后果由竞价人自行承担。竞价人对现场进行实地勘察、现场测量和评估，对于施工现场及位置等原因造成费用增加时，各竞价人应综合考虑在竞价报价内。采购人对竞价人实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由竞价人自行承担。

- 6.2踏勘地点：本项目所在地。

- 6.3现场勘察联系人：曾老师  联系电话：13706958276

- 7.代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

三、报名方式

1.现场或通过邮件方式报名的潜在竞价人，请于[2021年7月27日至2021年 7月29日]，[每天9:00到11:30，15:00到17:00，法定节假日除外] (北京时间，下同)按竞价人须知1、2、3、4、5点要求（详见公告附件）填写材料并加盖公章送至(或发送至fjhrzb@126.com邮箱且原件邮寄到本公司)本公司报名。未在规定时间报名的竞价人将失去竞价资格。

2.报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

3.竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元人民币及缴纳竞价保证金1000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，供应商须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表），竞价报名费缴交后恕不退还。

| 保证金缴交银行帐号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

4.竞价人递交报名材料后在福建省宏瑞招标代理有限公司（http://119.3.55.136:8100）进入网上竞价系统进行供应商注册。

5.报名材料经采购人审核通过后方可进行相应网上竞价项目。

四、竞价须知

1. 福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告五个工作日。

2.网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过宏瑞招标竞价平台参与进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则视为无效报价。

3.竞价过程中报价时限内共有2次机会报价，竞价人可以自主选择1次或者2次报价。报价人如选择第2次报价必须比自己第1次的报价低1%（不含）以上。竞价结束后以报价最低的竞价人将被推荐为本项目的成交人。

4.竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

- 5.竞价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。