福州职业技术学院

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2021044

项目名称：金砖技能大赛视频会议、监控系统服务保障项目采购人：福州职业技术学院

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二一年十一月

目录

第一章 竞价公告

第二章 网上竞价内容及要求

第三章 证明材料格式

第四章 报价文件

第一章 竞价公告

福建省宏瑞招标代理有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择金砖技能大赛视频会议、监控系统服务保障项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2021044

2．项目名称：金砖技能大赛视频会议、监控系统服务保障项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2021年11月22日 09:00:00

报名截止时间：2021年11月24日 17:00:00

竞价起始时间：2021年11月25日 14:30:00

竞价截止时间：2021年11月25日 16:30:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系人及电话：陈老师，0591-83760331

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

（1）有能力提供本竞价文件所述货物及服务、符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件：竞价供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料。

（2）竞价人须提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录也无行贿犯罪记录的声明函。

（3）竞价供应商须完全响应第二章 网上竞价内容及要求“二、技术参数及商务条款”所有要求，并提供技术商务响应一览表。

注：以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）竞价规则说明：

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

②竞价人首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

④竞价人在竞价平台提交的报价明显低于其他合格竞价人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时应一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

⑤竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

⑥供应商应根据福建省宏瑞招标代理有限公司网站网站（http://www.fjhongrui.com）下载中心“宏瑞招标网上竞价系统操作手册-供应商端v1.0”指引，进行报名、下载、上传、竞价等相关操作，若因供应商自身操作不当原因导致报名、下载、上传、竞价等无效，应自行承担相应后果。应按上述要求在网上竞价截止时间前上传合格的证明材料，未按此要求提供合格的证明材料的竞价供应商将失去竞价资格。

竞价人参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

（3）竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

（4）竞价人应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

（5）代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

（6）有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价:

①不同竞价人的证明材料由同一单位或者个人编制;

②不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜;

③不同竞价人的证明材料载明的项目管理成员为同一人;

④不同竞价人的报价呈规律性差异。

（7）参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

11.报名方式

（1）现场或通过电子邮件方式报名的潜在竞价人，须于[2021年11月22日至2021年11月24日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

（2）报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，缴纳竞价保证金2000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价人须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行账号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

（4）竞价保证金的退还：招标代理机构应当自网上竞价成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交竞价人的竞价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交竞价人的竞价保证金。

（5）竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

（6）证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 最高限价（总价） | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 金砖技能大赛视频会议、监控系统服务保障项目 | 1项 | 85000 | 2000 |

- 技术参数及商务条款

- 1.整体需求

1.1赛前阶段

1.1.1主会场服务要求：

成交人应于2021年12月1日之前提供和部署符合主会场设备要求的设备，做好视频系统准备工作，保证全部视频系统调试完毕。使用前成交人可提前进场做好各项前期准备工作。

1.1.2主会场设备要求：

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云视讯硬件端口 | 1、采用云分布式架构，全球多点多机集群服务，互为热备； 2、在中国至少部署3个服务节点，能较好的服务北方、中部、南方用户；在海外也部署服务节点，有效保障跨国跨境会议的音视频通信质量； 3、采用多线BGP机房，不同服务节点之间专线互联，解决南北互通、跨国互通问题； 4、不限分组会议数量，只要端口资源足够，就能召开同等数量的分组会议； 5、支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH等加密协议，支持AES-256位加密技术，保障会议安全； 6、支持H.323和SIP国际标准通信协议； 7、支持H.264 High-Profile、H.264、H.263等多种国际通用视频编解码协议； 8、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等国际通用音频编解码协议； 9、支持H.239和BFCP高清动态双流，并支持1080p30fps、720p30fps、4CIF，CIF等多种分辨率； 10、支持多种等分屏模式，支持36等分屏； 11、支持不少于6种1+N布局模式； 12、支持设置会议自定义布局和布局模板。同一场会议针对主持人、与会者、观众3类不同参会角色设不同的可见画面； 13、支持第三方H.323在内网，无需做任何网络映射穿透，即可进入会议 | 6 | 端口/月 |
| 2 | 云视讯软件端口 | 1、采用云分布式架构，全球多点多机集群服务，互为热备； 2、在中国至少部署3个服务节点，能较好的服务北方、中部、南方用户；在海外也部署服务节点，有效保障跨国跨境会议的音视频通信质量； 3、采用多线BGP机房，不同服务节点之间专线互联，解决南北互通、跨国互通问题； 4、不限分组会议数量，只要端口资源足够，就能召开同等数量的分组会议； 5、支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH等加密协议，支持AES-256位加密技术，保障会议安全； 6、支持H.323和SIP国际标准通信协议； 7、支持H.264 High-Profile、H.264、H.263等多种国际通用视频编解码协议； 8、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等国际通用音频编解码协议； 9、支持H.239和BFCP高清动态双流，并支持1080p30fps、720p30fps、4CIF，CIF等多种分辨率； 10、支持多种等分屏模式，支持36等分屏； 11、支持不少于6种1+N布局模式； 12、支持设置会议自定义布局和布局模板。同一场会议针对主持人、与会者、观众3类不同参会角色设不同的可见画面； 13、支持第三方H.323在内网，无需做任何网络映射穿透，即可进入会议； | 70 | 端口/月 |
| 3 | 云视讯直播服务 | 支持在线直播服务，10000分钟云视讯直播服务 | 10000 | 分钟 |
| 4 | 云存储空间 | 支持会议录像存储及回放，可扩展会议视频存储空间，2T储存空间 | 2 | TB/月 |
| 5 | 一体式视讯终端 | - 1、终端采用编解码器、摄像机二合一结构； - 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； - 3、支持H.323和SIP国际标准通信协议； - 4、支持H.239和BFCP双流标准协议； - 5、终端支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； - 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； - 7、支持不少于1个10M/100M/1000M自适应网口； - 8、支持不少于1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口； - 9、支持至少2路HDMI输出，便于对接双屏； - 10、支持内置MCU功能，满足不少于15路视频会场同时接入； - 11、摄像机支持至少12倍光学变焦； - 12、摄像机水平转动角度不少于100°，垂直转动角度不少于30°； - 13、视频会议主流最大支持1080P60fps，辅流1080P30fps； - 14、终端最多可支持同时连接不少于5个同品牌摄像机，在不需要额外矩阵的情况下，终端可以对多摄像机画面进行画面拼接、布局切换等操作； - 15、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率，便于运维； - 16、支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少5米拾音距离，集成不少于5寸电容触摸屏； - 17、支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； - 18、终端最高支持30%抗视频丢包能力，支持70%抗音频丢包； - 19、支持通过无线网络方式输入辅流，支持不少于接收及发送3路辅流； - 20、支持外接会议触控平板，平板集成不少于7.5寸电容触摸屏，整套系统支持不少于3个会议触控平板，支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作； | 1 | 套/4日 |
| 6 | 分体式视讯终端主机 | 1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统； 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3、支持H.323和SIP国际标准通信协议； 4、支持H.239和BFCP双流标准协议； 5、支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 7、支持不少于1个10M/100M/1000M自适应网口； 8、支持不少于1路RCA音频输入接口，1路RCA音频输出接口； 9、整套支持不少于3路HDMI输出，便于对接三个屏幕； 10、支持内置MCU功能，满足不少于8路视频会场同时接入； 11、视频会议主流最大支持1080P60fps，辅流1080P30fps； 12、支持自动休眠待机及遥控器唤醒； 13、终端支持通过以HDMI方式接入第三方摄像机； 14、终端最多可支持同时连接不少于3个同品牌摄像机，终端可以对多摄像机画面进行画面拼接、布局切换等操作； 15、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率，便于运维； 17、支持噪声抑制、智能消躁，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 18、终端最高支持30%抗视频丢包能力，支持70%抗音频丢包； 19、支持通过无线网络方式输入辅流，支持不少于接收及发送2路辅流； 21、支持外接会议触控平板，支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作； | 1 | 套/4日 |
| 7 | 视讯摄像头 | 1、视频分辨率至少支持4K； 2、支持60帧； 3、带云台，支持PTZ遥控； 4、支持至少12倍光学变焦和3倍数字变焦； 5、支持AI自动框人像功能； 6、水平转动角度≥±100°； 7、垂直转动角度≥±40°； 8、摄像机水平视角≥70°，垂直视角≥40°； 9、支持3A功能，自动曝光、自动白平衡、自动聚焦； 10、支持摄像机倒挂功能； 11、提供不少于1路3.5mm线性输出接口； | 1 | 套/4日 |
| 8 | 视讯软件客户端 | 1、支持Windows和MAC操作系统；支持PC、MAC、IOS安装云视讯客户端 2、支持H.323和SIP国际标准通信协议，支持H.239和BFCP双流协议； 3、支持1080P、720P、4CIF、CIF等多种视频分辨率； 4、支持1080P人像视频+1080P共享内容； 5、支持H.264 High Profile、H.264、H.263等多种视频编解码； 6、支持G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等多种音频编解码； 7、支持自动回音消除、AGC等多种音频处理技术； 8、支持动态带宽自适应调整； 9、支持通话统计功能； 10、支持SRTP/TLS、AES加密； | 1 | 套/4日 |

1.1.3分会场服务要求：

成交人应于2021年12月1日前在重庆、江苏、广东、贵州四个分会场提供和部署符合分会场设备要求的设备，做好视频系统准备工作，保证视频系统调试完毕，投入正常运行。使用前成交人可提前进场做好各项前期准备工作。

成交人应提供浙江、广西、山西、陕西、河南、山东、湖北、青海、新疆及国内其它分会场使用其它规格视频终端接入视频系统的操作说明书并指导分会场工作人员完成视频系统接入工作，保证视频系统调试完毕，投入正常运行。

1.1.4分会场设备要求：

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式视讯终端 | 1、终端采用编解码器、摄像机二合一结构； 2、编解码器会议速率至少支持6Mb/s； 3、支持H.323和SIP国际标准通信协议； 4、支持H.239和BFCP双流标准协议； 5、终端支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议； 6、支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议； 7、支持不少于1个10M/100M/1000M自适应网口； 8、支持不少于1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口； 9、支持至少2路HDMI输出，便于对接双屏； 10、支持内置MCU功能，满足不少于15路视频会场同时接入； 11、摄像机支持至少12倍光学变焦； 12、摄像机水平转动角度不少于100°，垂直转动角度不少于30°； 13、视频会议主流最大支持1080P60fps，辅流1080P30fps； 14、终端最多可支持同时连接不少于5个同品牌摄像机，在不需要额外矩阵的情况下，终端可以对多摄像机画面进行画面拼接、布局切换等操作； 15、支持基本的通话统计功能，包括音视频编解码、带宽、丢包率，便于运维； 16、支持外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少5米拾音距离，集成不少于5寸电容触摸屏； 17、支持噪声抑制、智能消噪，支持智能识别出非人声，并可完全消除高达90分贝的噪声； 18、终端最高支持30%抗视频丢包能力，支持70%抗音频丢包； 19、支持通过无线网络方式输入辅流，支持不少于接收及发送3路辅流； 20、支持外接会议触控平板，平板集成不少于7.5寸电容触摸屏，整套系统支持不少于3个会议触控平板，支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作； | 4 | 套/4日 |
| 2 | 视讯软件客户端 | 1、支持Windows和MAC操作系统；支持PC、MAC、IOS安装云视讯客户端 2、支持H.323和SIP国际标准通信协议，支持H.239和BFCP双流协议； 3、支持1080P、720P、4CIF、CIF等多种视频分辨率； 4、支持1080P人像视频+1080P共享内容； 5、支持H.264 High Profile、H.264、H.263等多种视频编解码； 6、支持G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等多种音频编解码； 7、支持自动回音消除、AGC等多种音频处理技术； 8、支持动态带宽自适应调整； 9、支持通话统计功能； 10、支持SRTP/TLS、AES加密； | 70 | 套/4日 |

1.2赛中阶段

成交人应派遣技术人员至少4人在赛事开展期间（2021年12月2日至2021年12月5日）到达赛事主会场，作为现场保障人员保障主会场的视频系统运行正常，设备和服务运行正常，同时现场保障人员应通过远程的方式保障所有分会场的视频系统运行正常，设备和服务运行正常。

1.3 赛后阶段

成交人应在收到采购人通知3个工作日之内完成清场、退场工作，包括设备的拆除和回收，现场的清理。

1.4成交人应保证其设备质量符合搭建视频会议系统标准。

2.货物设备服务保障时间：2021年12月2日至2021年12月5日。

3.货物设备放置地点：

3.1主会场货物设备放置地点：福州职业技术学院500人礼堂和特教楼云计算技术实训室。

3.2分会场货物设备放置地点：重庆、江苏、广东、贵州。

4.付款方式：赛事前全部租赁货物安装联调测试完成，赛事结束后15个工作日内学校凭安装调试验收报告以对公转账方式向成交人一次性支付100% 的服务款项。

5.验收要求：

5.1赛前阶段：主会场和分会场的设备和服务运行正常，视频系统正常工作。成交人递交接入视频系统的操作说明书。

5.2赛中阶段：赛事开展期间现场保障人员按要求到位，赛事中视频系统出现的任何异常得到及时处理。

5.3赛后阶段：成交人在约定时间内拆除设备、清理现场。

6.违约责任：

6.1赛前阶段：成交人若在2021年12月1日前无法完成设备安装、调试，导致主会场或分会场视频系统无法正常运行，涉及1个分会场扣除2000元，涉及2个分会场扣除5000元，涉及3个分会场以上或主会场，严重影响竞赛的，采购人有权终止合同。

6.2赛中阶段：成交人若在竞赛期间出现设备质量、视频服务异常或技术保障不力的问题，导致影响竞赛过程的，出现1次的扣除2000元，出现2次的扣除5000元，出现3次以上或严重影响竞赛的，采购人有权终止合同。成交人若出现技术人员无法到现场进行服务保障的问题，采购人有权终止合同。

6.3赛后阶段：成交人应及时完成清场、退场工作，未在约定时间内完成清场、退场扣除1000元。

第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1.编制要求：竞价人应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价人承担法律责任。

2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印，编制封面，并每页加盖公章。

3.其他要求：

①竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

注：材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

证明材料文件

竞价编号：（由竞价人填写）

项目名称：（由竞价人填写）

竞 价 人：（由竞价人填写）

联系人及联系电话：（由竞价人填写）

目录

1、法人营业执照

2、近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录声明函

3、技术商务响应一览表

4、竞价人需提供的其他材料

- 1.法人营业执照

致：福州职业技术学院

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：法人营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价人加盖公章。（竞价人制表时应删去此段话）

竞价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日

- 营业执照复印件并加盖公章

2.近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录

声明函

致：福州职业技术学院

本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律、法规,无任何违法、违规记录也无行贿犯罪记录。如有虚假,愿承担所有法律责任。

特此声明。

竞价人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：    年   月   日

- 3.技术商务响应一览表

| 序号 | 技术及商务要求 | - 响应内容 | - 响应情况 - （响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月  日

- 4.竞价人需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价人认为应提交的其他材料可在此项下提交。

第四章  报价文件

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大写： 小写： |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：