福建省女子监狱

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2022053

项目名称：福建省女子监狱备勤楼监控及音响设备采购项目

采购人：福建省女子监狱

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二二年九月

目录

第一章 竞价须知

第二章 网上竞价内容及要求

第三章 响应文件格式

第四章 报价文件

第一章 竞价须知

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建省女子监狱的委托现通过网上竞价的方式选择福建省女子监狱备勤楼监控及音响设备采购项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2022053

2．项目名称:福建省女子监狱备勤楼监控及音响设备采购项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2022年09月26日09:00:00

报名截止时间：2022年09月28日17:00:00

竞价起始时间：2022年09月29日09:00:00

竞价截止时间：2022年09月29日11:00:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体竞价，成交后，成交人不得转包、分包。

7．联系方式

采购人：福建省女子监狱

地址：福建省福州市高新区南屿镇新南大道156号

联系人及电话：叶警官，0591-23506078

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

（1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述货物（服务）的企业均可能成为合格的竞价人，须提供法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或三证合一的营业执照复印件并加盖竞价人公章。

（2）单位负责人授权书。

（3）竞价人的资格声明。

（4）竞价承诺书。

（5）须提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

（6）竞价人须完全响应第二章 “网上竞价内容及要求”中“二、技术服务要求及商务条件”所有要求，并提供承诺函，若有要求提交相关证明材料的，则须按规定提交。

（7）竞价人需提供网上竞价文件中其他规定的证明材料。

注：①以上材料均须加盖竞价供应商单位公章。

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

A.法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

B.母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

C.均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

D. 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）代理服务费人民币800元整，由成交人支付。成交人应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

11.报名方式

（1）报名的潜在竞价人，须于[2022年09月26日至2022年09月28日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）办理注册，通过审核后按本竞价文件“第三章 响应文件格式”制作合格的响应文件，并在网上竞价报名截止时间前在竞价平台上扫描上传。

（2）报名地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，竞价保证金2000元人民币，（竞价保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价供应商须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的竞价保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行帐号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

注：未在报名时间内完成上述（1）点中规定的注册、报名、上传合格的响应文件或未按（3）点规定提交竞价保证金的，其报名审核不通过，即不具备竞价资格。

证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

12.竞价规则说明

（1）网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

（2）在报价时限内，竞价供应商多次报价的情况下，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。竞价供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价并没收其竞价保证金。

（3）在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

（4）竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

（5）供应商请认真阅读本竞价文件所有条款内容，一经提交系统报价，即视为知悉并同意竞价文件规定的所有条款内容，并不得在竞价后以任何理由对竞价文件提出质疑，在成交后须按竞价文件规定执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其相应责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

（6）供应商应根据福建省宏瑞招标代理有限公司网站网站（http://www.fjhongrui.com）下载中心下载“宏瑞招标网上竞价系统操作手册-供应商端v1.0”指引，进行报名、下载、上传、竞价等相关操作，若因供应商自身操作不当原因导致报名、下载、上传、竞价等无效，应自行承担相应后果。

13.最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

14.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

15.竞价结果确认

（1）网上竞价公告期满，福建省宏瑞招标代理有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

（2）采购单位在提出采购需求时指定品牌的，须在采购单位指定的品牌范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

- 竞价报价偏差

（1）重大偏差。下列情况属于重大偏差：

①响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

②响应文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价文件的要求；

⑤供应商在竞价平台提交的报价明显低于成本价（提供书面说明不合理的）或存在恶意竞争情形的；

⑥响应文件附有采购人不能接受的条件；

⑦不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

响应文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

（2）细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求在报名结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商报名审核将不通过。

（3）若成交人的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现，则采购人将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交人应自行承担由此产生的风险及费用。

17.签订合同、服务时间、服务地点

成交人领取《成交通知书》后，应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，并按合同规定进行服务。

18.如果竞价供应商发生以下任何一种情况时，其竞价保证金将被不予退还：

（1）竞价供应商在证明材料文件中提供虚假材料的；

（2）除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同或不能履约的；

（3）成交人自动放弃成交资格的；

（4）竞价供应商假借以他人名义参加报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（5）国家法律法规以及竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

上述不予退还竞价保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，竞价供应商还要承担赔偿责任。

- 19.其他：

- 成交公告发布后成交人须提供纸质响应文件，其他竞价人无需提供。纸质响应文件份数：1套正本，2套副本，副本可以是正本的完整复印件，纸质响应文件均须逐页加盖公章且装订成册。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 预算金额 | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省女子监狱备勤楼监控及音响设备采购项目 | 1批 | 146000 | 2000 |

2.竞价人的竞价总额应包括本项目所涉及的所有费用，包括设备制造、安装、物料费、人员劳务费、运输费、保险费、税费、退换货和售后服务所产生的费用以及本竞价文件中约定的所有费用。竞价人报价时应综合考虑日后属政策性调整、市场的浮动等因素造成的价格变动，上述价格变动不予调整。对本项目只能提供唯一报价，采购人不接受任何可选择的报价。

3.因采购人单位性质较为特殊，竞价人进入采购人单位时需严格遵守好防疫的有关规定要求，若存在隐瞒疫情风险的，采购人有权无条件终止合同，并按规定追究竞价人责任。

- 二、技术服务要求及商务条件

- （一）技术服务要求

1.采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球摄像机 | 1.采用≥1/3英寸逐行扫描400万像素图像传感器，镜头支持2.8/4.0/6.0mm定焦可选，支持POE供电； 2.内置CPU/GPU/NPU一体化芯片, 具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口； 3.最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx； 4.水平中心分辨力≥1400TVL，照度适应范围：≥135dB； 5.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离样机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 6.支持五码流：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：主码流：2688×1520, 30帧/s， 5Mbps；子码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps； 7.具备走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比，具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 8.智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；k)监控区域内出现人脸；样机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式； 9.非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 10.具有人脸抓拍功能：可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图，可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项； 11. 宽动态自动切换功能：在IE浏览器下，具有宽动态自动切换设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备（本项须提供竞价截止时间前由第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告须加盖竞价人公章证明，原件备查）； 12.友好密码功能：启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备（本项须提供竞价截止时间前由第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告须加盖竞价人公章证明，原件备查） 13.防护等级：≥IP68，防暴等级：≥IK10. | 34台 | 880 | 2#、4#一到六层走廊，每层2个，共计24个，备用10个 |
| 2 | 广角半球摄像机 | 1.采用≥1/2.8英寸逐行扫描500万像素图像传感器，镜头支持1.8/2.1mm定焦可选，支持POE供电； 2.内置1个拾音器和1个扬声器, 具有不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个CVBS视频输出接口口； 3.最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx； 4.水平中心分辨力≥1400TVL，照度适应范围：≥135dB； 5.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离样机80m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 6.支持五码流：在IE浏览器下，五码流分辨率、帧率与码率可设置为：主码流：2592×1944, 30帧/s， 5Mbps；子码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps； 7.具备走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比，具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 8.智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；a)区域入侵； b)停车；c)越界入侵；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；k)监控区域内出现人脸；样机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式； 9.行人抓拍功能：可对监控区域内出现的行人进行抓拍； 10.具有人脸抓拍功能：可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图，可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项； 11. 宽动态自动切换功能：在IE浏览器下，具有宽动态自动切换设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换；网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备（本项须提供竞价截止时间前由第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告须加盖竞价人公章证明，原件备查） ； 12.友好密码功能：启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备（本项须提供竞价截止时间前由第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告须加盖竞价人公章证明，原件备查） 13.防护等级：≥IP68，防暴等级：≥IK10. | 13台 | 1,150 | 2#、4#电梯、楼梯口各3个，共计6个；4#服务中心大厅共计4个，洗衣房3个 |
| 3 | 人脸抓拍网络摄像机 | 1、靶面尺寸≥1/1.8 英寸； 2、分辨率≥400 万 3、最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx； 4、焦距范围：8～32mm，电动变焦； 5、接口：≥2路告警输入，≥1路告警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路RJ45网络接口； 6、支持人脸人体抓拍识别比对模式行为分析模式，具备对行人属性显示，包括但不限于眼镜类型、是否带口罩、性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、上衣纹理、下衣颜色、下衣款式、鞋款式、发型、朝向、移动方向等，支持分时段预警弹窗播报功能； 7、防护等级≥IP67，支持在-30～70℃环境下正常工作； 8、接口协议：符合GB/T 28181-2016标准，根据联网要求实现与监狱及省局平台对接； 9、视频编码：支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，满足福建省监狱系统H.265联网规范； 10、含筒机支架、电源适配器等配件，含安装调试。 | 7台 | 2,350 | 4号楼每层电梯口 |
| 4 | 室外高速球机 | 1.采用≥1/1.8英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距范围≥6~198mm，≥33倍光学变倍； 2.内置GPU芯片，8GB eMMC芯片，具有不少于1个RJ45接口、1个BNC接口、2个报警输入接口，1个报警输出接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽； 3.最低照度：彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx； 4.水平分辨力：≥1500TVL，最大亮度鉴别等级：≥11级（RJ45输出），亮度信号信噪比：≥60dB，动态范围检验：≥105dB； 5.智能红外功能：红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，红外补光灯开启时，可识别距离样机400m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 6.支持五码流：主码流分辨率为2688×1520，30帧/秒，2Mbps；子码流分辨率为1920×1080，30帧/秒，2Mbps；第三码流分辨率为720×576，30帧/秒，2Mbps；第四码流分辨率为720×576，30帧/秒，2Mbps；第五码流分辨率为720×576，30帧/秒，2Mbps； 7.在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约92%； 8.当设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测； 9.具有宽动态能力，依据《GA /T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求》5.3.1.7条款的规定，宽动态能力综合评价得分应≥140分; 10.在IE浏览器下，具有多种场景设置选项，包括通用、道路强光一直、园区强光抑制、宽动态、自定义场景设置 11.在IE浏览器下具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9级可调；当样机检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换； 12.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍，并将抓拍到的人脸图片传至平台；抓拍数量可设置；可设置抓拍人脸小图，客户端软件可单场景同时检出和抓拍不少于40张人脸图片; 13.水平手控速度≥400°/s；垂直手控速度≥240°/s；云台定位精确度≤0.1°；预置位数目应大于等于1024个，存预置位和调用预置位功能应正常；可按照所设定的预置位完成≥16条巡航路径，预置位停留时间可设置，可对设定区域内的运动目标进行自动或手动跟踪，通过IE浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，样机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小（本项须提供竞价截止时间前由第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，检测报告须加盖竞价人公章证明，原件备查）； 14.防护等级：IP≥66。 | 4台 | 5,500 | 安装于楼顶，用于覆盖公共区域 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1. 提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口 2. 交换容量≥3.36Tbps 3.包转发率≥51Mpps 4. 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞 5. 设备支持LACP ，支持手动聚合 6. 设备支持流镜像、端口镜像 7. 设备支持基于端口的VLAN (4K VLANs) ，支持基于MAC的VLAN ，支持QinQ ，支持VLAN Mapping，支持GVRP 8. 设备支持静态路由功能，支持RIPv1/v2、OSPF、BGP动态路由功能 9.支持设备支持蓝牙模块，可支持手机APP云管理，提供测试截图 10.支持平台管理，远程管理，运维功能，提供官网截图及链接 11.支持WiNet网管平台，中文图形化管理，支持网络拓扑自动发现、网络成员设备远程web配置、设备故障图形化告警显示；支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring），支持iMC智能管理中心；支持系统日志，分级告警，调试信息输出；支持NTP支持Ping，Tracert ；支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 | 3台 | 6,000 | 2#、4#各1个 |
| 6 | 光模块 | SFP千兆单模光模块 | 4个 | 900 |  |
| 7 | 双芯单模SC-LC光纤跳线 | SC-LC，3米 | 4对 | 70 |  |
| 8 | 机柜式IP网络解码终端（带功放120W） | 1.设备采用标准19英寸机架设 计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有2路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻或定压方式输出 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围100Hz～16KHz。 12.信噪比≥60dB | 1台 | 4,500 | 4#服务中心大厅 |
| 9 | 室内音箱 | 1．额定功率：10W 2．灵敏度：89dB±3dB 3．阻抗：黑:Com红:1KΩ 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 | 4台 | 600 |  |
| 10 | 网线 | 六类非屏蔽，国标 | 2600米 | 6 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 120米 | 6 |  |
| 12 | 音箱线 | RVS2*1.0 | 250米 | 6 |  |
| 13 | 立杆 | 1.5米高、0.5米横臂定制球机立杆 | 4套 | 800 |  |
| 14 | 开关电源 | DC12V/10A | 6个 | 200 |  |
| 15 | 钢管 | KBG20 | 300米 | 16 |  |
| 16 | 机柜 | 12U | 2台 | 980 | 2#、4#各1个 |
| 17 | 辅材 | 含主干电源线、光纤跳线、软管、标签、室外PVC管过线盒、螺接等 | 1项 | 4920 |  |
| 注：上述“技术参数”要求中，涉及产品尺寸或重量值为固定值的（指未标注尺寸允许的偏差值或范围值的）均允许±1%。 |  |  |  |  |  |

(二)商务条件

1、交付地点：福建省福州市高新区南屿镇新南大道156号

2、交付时间：合同签订后30个日历日内安装完成。

3、交付条件：合同签订生效后。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：履约保证金金额为合同金额的5%，成交人需在合同签订前向采购人提交履约保证金；履约保证金于合同履行完毕后且无未了结事宜，采购人在收到成交人书面申请后30日内无息退还。
5、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按网上竞价文件、成交人响应文件、签订合同规定 |

6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 经采购人验收合格后，成交人提供增值税发票及相关材料，采购人在收到上述发票及材料后三十日内支付货款。 |

7.包装要求

7.1安装人员要求:派出的安装人员需提供近48小时内的新型冠状病毒核酸检测报告，检测结果必须为阴性，核酸检测费用由供应商负责。派出的安装人员必须服从采购人的现场管理。

7.2包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

7.3方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

8.检验标准和方法

8.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有产品必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

8.2出厂检验：成交人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

8.3到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。

8.4初验：设备安装完毕后，成交人应对设备的整体性能和功能进行测试，测试无问题后开始试运行，试运行期间，出现的任何问题，应由成交人及时处理修正。测试结果必须符合网上竞价文件要求及合同中的相关条款，同时成交人应向采购人提供自检记录。

8.5最终验收

系统稳定试运行15天后组织最终验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

9.培训服务

9.1成交人必须免费对采购单位技术人员进行培训，并到达合格要求。

9.2成交人应在设备调试完毕后进行现场培训，应安排工程师给予指导，并对采购人的技术人员、操作人员和维护人员进行实际操作培训。提供系统操作使用培训和技术指导。

10.质保期和售后服务要求

10.1成交人须对所投产品提供至少三年免费保修，免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及系统设备由成交人负责包修、包换。成交人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。免费保修期满前1个月内成交人应负责对系统设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证系统设备正常运行。

10.2成交人须承诺提供7×24小时服务。对于系统在使用过程中出现的问题，在4小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后24小时内提供免费服务，48小时内修复使用；若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用。因成交人工作延误，造成采购人损失的，成交人应负赔偿责任。在质量保证期内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

10.3质保期满后，成交人必须对所提供的设备定期进行检查和保养，并负责终身维护。对于损坏的零部件，成交人应保证以不高于在设备出产地购买的一般价格提供给采购人。

10.4竞价人应响应本次招标售后服务要求并在响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。【未按规定提供详细具体的售后服务条件及保证的报名审核不通过。】

11.违约责任

11.1成交人必须遵守国家法律及采购人保密、安全的相关规章制度及现行防疫政策。成交人的送货及安装、安装人员进入采购人所在监区的车辆、人员必须遵守安全行驶的有关规定，发生行车安全事故所造成的后果由成交人承担；成交人的送货及安装、安装人员进入采购人所在监区的车辆、人员必须遵守监狱有关规定，不得私自离开指定的区域；不得私自会见罪犯，不得携带手机等通讯工具，不得为罪犯传递违禁物品，否则一经查实，情节轻微的扣罚成交人履约保证金，情节严重的一律终止合同，没收履约保证金，列入黑名单管理，取消今后投标资格。

11.2合同签订，并进场30天内交货并安装完成、完成项目初验并交付采购人试运行。逾期的，每逾期一天支付违约金5000元，违约金上限为合同金额的8%。逾期14天以上采购人有权终止合同，没收全部履约保证金，并保留进一步追究其违约责任的权利。

11.3成交人未在合同签订后的30个日历日内完成项目最终验收并交付采购人使用的。每逾期一天，处以500元的违约金处罚。

15.4成交人未按竞价文件、响应文件或其补充文件（若有）提供相关服务的，每次视情节轻重处以10000-20000元不等的违约金处罚，单次处10000元以上（含10000元）的违约，视为重大违约。因成交人违约给采购人造成损失的，采购人有权另行追偿。

11.5在合同期内超过2次重大违约的，采购人有权单方终止合同，不予退还未付履约保证金，因成交人违约给采购人造成损失的，采购人有权另行追偿。

11.6在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的和成交人未能履行招标内容及合同项下的任何其它义务，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

11.7若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

11.8在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

11.9分包转包违约责任

成交人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

11.10诉讼相关费用承担

若因成交人未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交人承担赔偿责任。

11.11成交人应支付的违约金，采购人可以从应支付成交人的费用中扣除，不足部分，成交人还须向采购人缴纳。违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交人还应承担相应的赔偿责任。

12、知识产权

12.1成交人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交人应赔偿该损失。

12.2若成交人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：采购人有权单方面解除合同，不退还履约保证金，并要求成交人赔偿由此给采购人造成的任何损失。

13、解决争议的方法：因本协议或与本协议有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，可以选择向采购人所在地人民法院提起诉讼。

14、不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

15、保密条款

15.1成交人应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密协议》。成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务。

15.2成交人对外公布的报告材料等内容涉及采购人信息的，必须经采购人保密相关部门审核通过后（或采购人的上级部门审批后）方可对外公布。

15.3成交人违反上述约定泄露采购人保密信息的或因未经采购人审核确认私自对外公布信息的，成交人应承担相应的法律责任，同时采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

15.4本条款不因合同届满或解除而失效。

16、廉政条款

成交人及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交人及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交人的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。

★注：竞价人一经提交响应文件并被采购人确定为成交人，即视为完全响应本章所有要求（若有要求提供佐证材料的，须按规定提供，未提供相应的佐证材料或提供的佐证材料不符合规定的，均视为无效。）若在成交后或合同执行过程中违反相关规定，将视为虚假应标，须承担相应责任。

第三章 响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：竞价供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并装订成册(须加盖公章和骑缝章)。

3.其他要求：

①竞价人在福建省宏瑞招标代理有限公司网上竞价系统（http://bid.fjhongrui.com）进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

注：①材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价报名截止时间前在福建省宏瑞招标代理有限公司网站竞价平台（http://bid.fjhongrui.com）扫描上传合格的报名材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。②成交公告发布后成交人须提供纸质响应文件，其他供应商无需提供。纸质响应文件份数：1套正本，2套副本；副本可以是正本的完整复印件，纸质响应文件均须逐页加盖公章且装订成册。

响应文件

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：                       日期 ：  年 月 日

目录

- 1、竞价承诺书

2、供应商的资格声明

3、有效营业执照副本复印件等证明文件

4、单位负责人授权书

5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- 6、技术服务要求及商务条件响应承诺函

- 7、竞价供应商需提供的其他材料

- 1、竞价承诺书

致：福建省女子监狱

根据          项目（竞价编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本竞价文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同以及签署保密协议，按竞价响应文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

二、本项目竞价文件、供应商的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到贵方指定账户。

四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按采购有关法规对我方的处罚。

五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

电话：

传真：

供应商法定代表人(或供单位负责人或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、供应商的资格声明

致：福建省女子监狱

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报名材料中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明一份。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

3、有效营业执照副本复印件等证明文件

4、单位负责人授权书

致：福建省女子监狱

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。供应商为自然人的，可不填写本授权书。

3、未按上述规定执行的，其报价无效。

5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：福建省女子监狱

关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

6、技术服务要求及商务条件响应承诺函

致：福建省女子监狱

关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为竞价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司已理解且完全响应本项目竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术服务要求及商务条件”的各项要求。

特此承诺！

注：若有要求提供证明材料的，附后。

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日期：

- 7、竞价供应商需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价供应商认为应提交的其他材料可在此项下提交。

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

第四章 报价文件

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球摄像机 |  | 34台 |  |  |
| 2 | 广角半球摄像机 |  | 13台 |  |  |
| 3 | 人脸抓拍网络摄像机 |  | 7台 |  |  |
| 4 | 室外高速球机 |  | 4台 |  |  |
| 5 | 24口POE交换机 |  | 3台 |  |  |
| 6 | 光模块 |  | 4个 |  |  |
| 7 | 双芯单模SC-LC光纤跳线 |  | 4对 |  |  |
| 8 | 机柜式IP网络解码终端（带功放120W） |  | 1台 |  |  |
| 9 | 室内音箱 |  | 4台 |  |  |
| 10 | 网线 |  | 2600米 |  |  |
| 11 | 电源线 |  | 120米 |  |  |
| 12 | 音箱线 |  | 250米 |  |  |
| 13 | 立杆 |  | 4套 |  |  |
| 14 | 开关电源 |  | 6个 |  |  |
| 15 | 钢管 |  | 300米 |  |  |
| 16 | 机柜 |  | 2台 |  |  |
| 17 | 辅材 |  | 1项 |  |  |
| 竞价总价（小写金额）： （大写金额）： |  |  |  |  |  |

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日